NOTICE DE MONTAGE	STORE PHOENIX

ATTENTION : Lors du montage de votre store, ne serrez pas complètement les vis, vous le ferez à la fin du montage.

Si votre tonnelle « Phoenix » est déjà en place avec la toile fixe, enlever celle-ci.

LISTE DES PIECES DETACHEES

ETAPE 1

Assembler et fixer les railsà votre tonnelle (repère 2-1 et 2-2)

ETAPE 2

Attacher les cordes sur le devant des coffres.

Fixer les équerres de fixation des coffres à l’arrière de votre tonnelle.

Attention : Toutes les pattes doivent être tournées vers l’intérieur de la tonnelle. (repère 2-3)

Dérouler le store de quelques centimètres dans les fentes du rail et fixer le coffre.

ETAPE 3

Fixer les poulies sur votre tonnelle

- Si votre pied se trouve à 3m, vous aurez besoin des 3 poulies (repère P, J et X)

- Si votre pied se trouve à 3.50m, vous aurez besoin des 2 poulies (repère P et J)

ETAPE 4

Fixer les attaches cordes (repère 2-5)

Faites glisser la corde dans la 1ère poulie frontale (repère P), ensuite dans la 2nd poulie (repère J ou J1) et dans la 3ème poulie (repère X) si votre pied est à 3m. Serrer la corde à l’attache.

TRES IMPORTANT

Il faut retenir les toiles lors de la remonter des stores pour éviter toutes blessures et préserver les enrouleurs à ressorts.

Ajouter quelques gouttes d’huile dans l’axe des roues des poulies pour un meilleur fonctionnement.

Remonter les toiles en cas de vent violent, de fortes précipitations et d’absence prolongée.

Ne surtout pas enlever les caches de côté des stores !!

En aucun cas, nous ne garantissons la détérioration de la toile, du store ou de la structure pour des raisons climatiques ou une mauvaise utilisation.