NOTICE DE MONTAGE	EXTENSION PHOENIX

IMPORTANT : Pour assurer votre sécurité lors du montage et du positionnement de la tonnelle,

2 personnes minimum sont requises.

B

A

LISTE DES PIECES DETACHEES

ETAPE 1		STUCTURE TOIT

Assembler la barre A et B avec les vis et écrous M8x47mm (repère 1-1)

Positionner et fixer la barre D sur le devant de la barre A (repère 1-4)

Relier les barres de toit D						Et la barre de toit F à l’arrière de cet

à votre ensemble (repère 1-2) 						ensemble (repère 1-3)

ETAPE 2		PIED

Glisser le cache pied H sur la base du pied puis insérer le socle I dans le pied et fixer avec les vis (repère 1-6)

ETAPE 3		ASSEMBLAGE DU TOIT AVEC LE PIED (repère 1-5)

Fixer le pied à votre structure

ETAPE 4		ASSEMBLAGE DE L’EXTENSION A LA TONNELLE PHOENIX

Positionner votre extension à votre tonnelle et fixer la à l’aide des vis.

ETAPE 4		FIXATION DE L’EXTENSION  AU MUR ET AU SOL

- Positionner votre extension contre le mur à l’endroit où vous souhaitez la placer.

- Repérer les trous à faire au mur et au sol.

(Pour information : la hauteur de faîtage se situe à environ 2.70m, plus au moins 10 cm) ?????

- Percer et fixer l’extension avec les chevilles et vis (référence n°7)

ETAPE 5		POSE DE TOILE FIXE (en option) ou POSE DU STORE (en option)

- Positionner votre toile sur la structure, fixer la avec les vis sur le devant puis placer les élastiques.

NOTE : la tonnelle doit être impérativement fixée au sol.

Il est conseillé d’enlever la toile lors d’absence prolongée ou d’intempéries.

En aucun cas, nous ne garantissons la détérioration de la toile ou de la structure pour des raisons climatiques.